一、定时报报文：32

7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 32 00 32 02 00 03 24 01 09 15 30 00 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 01 09 15 30 22 19 00 00 00 20 19 00 00 35 39 23 AA AA AA AA FF 11 23 00 00 00 08 38 12 12 44 03 08 27

32定时报，02正文起始符，03结束符，F1F1--遥测站标识；F0 F0 --观测时间标识，中心站01，遥测站编码11 22 33 44 55，密码AA AA ，报文长度00 32 从字节02后开始到03前结束的字节数50个转16进制为0x32；流水号：00 03，上行0开头 ，下行8开头。

无符号（1字节） 0到255

有符号（1字节）-128到127

无符号（2字节） 0到65535

有符号（2字节） -32768到32765

无符号（4字节） 0到4294967295

有符号（4字节）-2147483648到2147483647

解析：7E 7E 报头

22 19（其中标识符22表示5分钟时段降雨量，19为数据字节长度及小数位（19转为二进制数，00011001，后三位为001，表示小数位，即为1位小数位，前5位00011，表示数据长度，即为3个字节。所以整体19，表示3个字节长度，1个小数位:00 00 00 ：00.0）

20 19（其中标识符20表示当前降雨量，19为数据字节长度及小数位表示3个字节长度，1个小数位00 00 35:3.5）

39 23（其中标识符39表示水位信息，23为数据字节长度及小数位（23转为二进制数，00100011，后三位为011，表示小数位，即为3位小数位，前5位00100，表示数据长度，即为4个字节。所以整体23，表示4个字节长度，3个小数位:0.000）

AA AA AA AA表示无数据

38 12（其中标识符38表示电源电压，2字节，2位小数12 44:12.44）

FF 11 23--FF11（自定义）振弦水位0标识符，23为字节长度及小数位,0010 0011,表示4字节，3小数位。00 00 00 08，0.008

08 27   --CRC校验，报文全校验，高位在前，低位在后

二、中心站查询遥测站实时数据37

下行：7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 37 80 08 02 00 01 24 01 09 16 01 28 05 CD 00

解析：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

11 22 33 44 55               遥测站地址（5个字节）

01                           中心站（1个字节）

AA AA                        密码（2个字节）

37                           功能码（1个字节）

8008                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0001                         流水号（2个字节）

24 01 09 16 01 28            时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

05                           结束符（1个字节）

7C26                         crc（2个字节）

回复：7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 37 00 2D 02 00 01 24 01 09 16 34 31 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 01 09 16 34 20 19 00 00 35 39 23 AA AA AA AA FF 11 23 00 00 00 21 38 12 12 45 03 0F C1

当前降水量：3.5mm，瞬时河道水位：无，振弦水位0：0.0021，电源电压：12.45V

上行：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

01                           中心站（1个字节）

11 22 33 44 55               遥测站地址（5个字节）

AA AA                       密码（2个字节）

37                           功能码（1个字节）

00 2D                        数据长度（2个字节，第一个0表示上行，

8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）45个字节转16进制2D。

02                           数据起始符（1个字节）

00 01                        流水号（2个字节）

24 01 09 16 34 31              时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1 F1 11 22 33 44 55           站号标识符（F1F1）+测站地址（共7个字节）

48                           遥测站类型（1个字节）

F0 F0 24 01 09 16 34        观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

20 19 00 00 35				 当前降水量：3.5mm（20要素标识符；19【其中高5位表示数据长度，低3位表示小数位】表示数据报文帧的长度字节为3个字节和1位小数位；00 00 35表示具体数据3.5）

39 23 AA AA AA AA            瞬时河道水位：无数据

FF 11 23 00 00 00 21			振弦水位0：0.021（4字节，3小数）

38 12 12 45                    电源电压：12.45V

03                           结束符（1个字节）

0F C1                       crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

三、中心站查询遥测站时段数据38

下行：7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 38 80 17 02 00 03 24 01 09 17 15 01 24 01 09 16 24 01 09 17 04 18 00 00 05 F4 60 05 90 11

解析：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

11 22 33 44 55              遥测站地址（5个字节）

01                           中心站（1个字节）

AA AA                        密码（2个字节）

38                           功能码（1个字节）

80 17                        数据长度（2个字节，第一个0表示上行，

8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

00 03                         流水号（2个字节）

24 01 09 17 10 01              发报时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

24 01 09 16                     开始时间yyMMddHH 4个字节

24 01 09 17                  结束时间yyMMddHH 4个字节

04 18 00 00 05         04表示时间步长标识，5分钟间隔的数据，18表示3							个字节无小数

F4 60                    F4是一小时间隔5分钟标识符，60（0110 0000）							12个字节无小数，

05                           结束符（1个字节）

90 11                        crc（2个字节）

HEX/BCD编码时间步长码标识符引导符是04H，数据定义用18H（3字节长度，无小数），用dhm表示步长码的数据构成，d、h、m各占1个字节BCD，分别表示步长单位日、小时和分钟；dhm中一般只能有一个字节不为00；时间步长码数据结构应按表C.3的规定执行;

当时间步长码DRHnn或0418H dhm中的nn或dhm值是全“0”时，其后编报的标识符必须是DRP、DRZ类的1小时时段组合数据。这个特定的时间步长码与1小时时段组合数据标识符构成固定搭配。

回复：7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 38 00 2A 02 00 03 24 01 10 11 46 55 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 01 10 10 05 04 18 00 00 05 F4 60 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 03 70 1C

解析：1小时内5分钟雨量：0.5mm，

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

01                           中心站（1个字节）

11 22 33 44 55                遥测站地址（5个字节）

AA AA                         密码（2个字节）

38                           功能码（1个字节）

002A                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

00 03                       流水号（2个字节）

24 01 09 17 27 14           时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1 F1 11 22 33 44 55            站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

48                             遥测站类型（1个字节）

F0 F0 24 01 09 15 05              观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

F4 60 0A 00 05 05 0A 00 00 00 00 00 00 00       F4是标识符，   时间步长码+详细数据

03                           结束符（1个字节）

1A 2B                        crc（2个字节）

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、链路维持报2F

上行报文：

7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 2F 00 08 02 00 02 24 01 10 13 59 00 03 CC 42

7E7E                              起始符SOH（2个字节）

01                                中心站（1个字节）

11 22 33 44 55                       遥测站（5个字节）

AA AA                             密码（2个字节）

2F                                功能码（1个字节）

00 08                              数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                数据起始符（1个字节）

00 02                             流水号（2个字节）

24 01 10 13 59 00                    时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

03                                结束符（1个字节）

6BCA                              crc（2个字节）

五、遥测站测试报30

上行：7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 30 002B 02 00 03 24 01 10 14 30 53 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 01 10 14 30 20 19 00 00 05 26 19 00 00 05 39 23 00 00 01 27 38 12 12 15 03 20 FA

下行：7E7E 0012345678 01 1234 30 8008 02 0003 2401111549471B75D4

7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 30 80 08 02 00 05 24 01 10 14 20 33 1B F1 CC

当前降水量：0.5mm，降水量累计值：0.5mm，瞬时河道水位：0.127m，电源电压：11.15V。

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

0012345678                   遥测站地址（5个字节）

01                           中心站（1个字节）

1234                         密码（2个字节）

30                           功能码（1个字节）

002B                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0003                         流水号（2个字节）

240111154947                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10012345678               站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

48                           遥测站类型（1个字节）

F0F02401111549               观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

2019000005					 当前降水量：0.5mm（20要素标识符；19【其中高5位表示数据长度，低3位表示小数位】表示数据报文帧的长度字节为3个字节和1位小数位；000005表示具体数据）

2619000005					 降水量累计值：0.5mm

392300000127				 瞬时河道水位：0.127m

38121115					 电源电压：11.15V

03 /1B                       传输结束/结束符（1个字节）

20FA                         crc（2个字节）

均匀时段信息报

六、遥测站加报报33

上行：7E7E05001122334403E833002B020026240118102202F1F1001122334448F0F02401181022201900004026190000403923000104903812110203F511

下行：7E7E00112233440503E83380080200262401181022021B47F8

当前降水量：4mm，降水量累计值：4mm，瞬时河道水位：10.49m，电源电压：11.02V。

假设加报：大于等于报警上限20触发，阈值5，加报值10，重报间隔60分钟，报警时限0

7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 33 00 2B 02 00 0E 24 02 03 14 35 26 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 02 03 14 35 20 19 00 01 70 22 19 00 01 60 39 23 AA AA AA AA 38 12 11 54 03 62 95

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

05                           中心站（1个字节）

0011223344                   遥测站地址（5个字节）

03E8                         密码（2个字节）

33                           功能码（1个字节）

002B                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0026                         流水号（2个字节）

240118102202                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10011223344               站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

48                           遥测站类型（1个字节）

F0F02401181022               观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

2019000040					 当前降水量：4mm（20要素标识符；19【其中高5位表示数据长度，低3位表示小数位】表示数据报文帧的长度字节为3个字节和1位小数位；0000040表示具体数据）

2619000040                   降水量累计值：4mm

392300010490                 瞬时河道水位：10.49m

38121102                     电源电压：11.02V

03                           结束符（1个字节）

F511                         crc（2个字节）

7E 7E 01 00 12 34 56 78 A0 00 34 00 6D 02 00 03 24 01 05 14 00 00 F1 F1 00 12 34 56 78 48 F0 F0 24 01 05 13 05 F4 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F0 F0 24 01 05 14 00 26 19 00 01 05 F0 F0 24 01 05 13 05 F5 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 F0 24 01 05 14 00 22 19 00 00 00 20 19 00 00 55 39 23 AA AA AA AA 38 12 12 01 03 80 63

七、遥测站小时报34

上行报文：7E7E05001122334403E8340068020033240118110014F1F1001122334448F0F02401181005F4600500000014FFFFFFFFFF0000F0F024011811002619000040F0F02401181005F5C0000C000C001C00310031FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00310031F0F0240118110039230001049020190000403812109903F502

下发报文：7E7E00112233440503E83480080200332401181100141BA59D

7E7E                         					起始符SOH（2个字节）

05                           					中心站（1个字节）

0011223344                   					遥测站地址（5个字节）

03E8                        					密码（2个字节）

34                           					功能码（1个字节）

0068                         					数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           					数据起始符（1个字节）

0033                         					流水号（2个字节）

240118110014                 					时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10011223344               					站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

48                           			  河道，遥测站类型（1个字节）

F0F02401181005     观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

F4600500000014FFFFFFFFFF0000         1 小时内每 5 分钟时段雨量 e（每组雨量占 1 字节HEX，最大值 25.4 毫米，数据中不含小数点；FFH表示非法数据。）

F0F02401181100               					观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

2619000040										降水量累计值

F0F02401181005               					观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

F5C0000C000C001C00310031FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00310031	   1 小时内 5 分钟间隔相对水位 1(每组水位占 2 字节HEX，分辨力是为厘米，最大值为 655.34 米，数据中不含小数点；FFFFH 表示非法数据)；对于河道、闸坝（泵）站分别表示河道水位、闸（站）上水位。

F0F02401181100               					观测时间标识符（F0F0）+时间（yyMMddHHmm）（7个字节）

392300010490                                瞬时河道水位：10.49m

2019000040                                  当前降水量：4mm

38121099					                    电源电压：10.99V。

03                           					结束符（1个字节）

F502                                            crc（2个字节）

1小时内5分钟雨量：0.5mm，1小时内5分钟雨量：0，1小时内5分钟雨量：0，1小时内5分钟雨量：0，1小时内5分钟雨量：2mm，1小时内5分钟雨量：一，1小时内5分钟雨量：一，1小时内5分钟雨量：一，1小时内5分钟雨量：一，1小时内5分钟雨量：一，1小时内5分钟雨量：0，1小时内5分钟雨量：0：降水量累计值：4mm；1小时内5分钟水位1：0.12m，1小时内5分钟水位1：

0.12m，1小时内5分钟水位1：0.28m，1小时内5分钟水位1：0.49m，1小时内5分钟水位1；0.49m

1小时内5分钟水位1：一，1小时内5分钟水位1：一，1小时内5分钟水位1：一，1小时内5分钟水位1：一，1小时内5分钟水位1：一，1小时内5分钟水位1：0.49m，1小时内5分钟水位1：0.49m；

瞬时河道水位：10.49m；当前降水量：4mm：电源电压：10.99V。

7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 34 00 6D 02 00 04 24 02 27 09 00 00 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 02 27 08 05 F4 60 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 F0 F0 24 02 27 09 00 26 19 00 00 15 F0 F0 24 02 27 08 05 F5 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 F0 24 02 27 09 00 22 19 00 00 00 20 19 00 00 00 39 23 AA AA AA AA 38 12 12 15 03 67 8F

上述采集数据全为零

八、遥测站人工置数报35

上行：7E7E0100123456781234350011020004240111155145F2F251312E32333420034602

下行：7E7E00123456780112343580080200042401111551451BF118

报文内容为：Q1.234。(取(排）水口流量 1 )瞬时流量

7E 7E 01 66 88 66 88 66 AA AA 35 00 11 02 00 05 24 01 05 15 18 05 F2 F2 20 50 4A 20 30 32 20 03 6E 82

报文内容为： PJ 02 （当前降雨量02）

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

01                           中心站（1个字节）

0012345678                   遥测站地址（5个字节）

1234                         密码（2个字节）

35                           功能码（1个字节）

0011                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0004                         流水号（2个字节）

240111155145                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F2F2						 人工置数标识符（2个字节）

51312E32333420				 注意这里展示的是hex数据，需要把hex数据转换成字节数据，然后转换成字符串，内容就是Q 1.234，有空格

03                           结束符（1个字节）

4602                         crc（2个字节）

下行：7E7E00123456780112343580080200042401111551451BF118

7E7E

00

12345678

01

1234

35

8008

020004240111

155145

1B

F118

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

九、中心站查询遥测站人工置数39

上行：7E7E0100123456781234390011020014240118100630F2F25120312E3233340346AA

下行：7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 39 80 08 02 00 05 24 01 10 14 30 20 05 C5 5D

报文内容为：Q1.234。

上行：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

01                           中心站（1个字节）

0012345678                   遥测站地址（5个字节）

1234                         密码（2个字节）

39                           功能码（1个字节）

0011                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0014                         流水号（2个字节）

240118100630                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F2F2						 人工置数标识符（2个字节）

5120312E323334	             注意这里展示的是hex数据，需要把hex数据转换成字节数据，然后转换成字符串，内容就是：瞬时流量Q 1.234，有空格

03                           结束符（1个字节）

46AA                         crc（2个字节）

下行：7E7E123456789100123439800802000024011810072005BFDC

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

1234567891                   遥测站地址（5个字节）

00                           中心站（1个字节）

1234                         密码（2个字节）

39                           功能码（1个字节）

8008                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0000                         流水号（2个字节）

240118100720                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

05                           结束符（1个字节）

BFDC                         crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站查询遥测站指定要素数据3A

上行：7E7E05001122334403E83A0025020037240118110226F1F1001122334448F0F02401181005F4600500000014FFFFFFFFFF000003074E

下行：7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 3A 80 0A 02 00 06 24 01 10 15 02 30 F4 60 05 AA C9

1小时内5分钟雨量：0.5mm，

注：F4 60可以变化：22 19/20 19/39 23/38 12/FF 11 23/

上行：7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 3A 00 25 02 00 06 24 01 10 15 03 48 F1 F1 11 22 33 44 55 48 F0 F0 24 01 10 14 05 F4 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 03 C2 ED

下行：7E7E12345678910012343A800A020000240118110230F46005D22D

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

1234567891                   遥测站地址（5个字节）

00                           中心站（1个字节）

1234                         密码（2个字节）

3A                           功能码（1个字节）

800A                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0000                         流水号（2个字节）

240118110230                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F460                         F4是标识符，(是数据长度+小数位）

05                           结束符（1个字节）

D22D                         crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站修改遥测站基本配置表40

上行报文：7E7E010012345678123440004D02001B240118101458F1F1001234567801200500000002280011223344045002218094153172009708053801A130123456780C08020D4080010000000000000F6831303133313132333435363738032B4C

下行报文：

7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 40 80 46 02 00 07 24 01 10 15 35 57 012005000000022800112233440450022180941531720097080538010130123456780C08020D4080010000000000000F683130313331313233343536373805E4B9

中心站1地址：5：遥测站地址：地址码为：00， 站号为：11223344：主信道1类型为：IPV 4，目的地地址为：218.94.153.172，端口为：9708：备用信道1类型为：短信，目的地地址为：A13012345678；工作方式：自报确认状态：设置采集的要素为：降水量，水位；卡类型：移动通信卡，卡识别号：013112345678。

对照文档（表D.1 遥测站基本配置表）

上行：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

01                           中心站（1个字节）

0012345678                   遥测站地址（5个字节）

1234                         密码（2个字节）

40                           功能码（1个字节）

004D                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

001B                         流水号（2个字节）

240118101458                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10012345678               站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

012005000000                 中心站地址

02280011223344               遥测站地址

045002218094153172009708     中心站 1 主信道类型及地址，主信道1类型为：IPV 4，目的地地址为：218.94.153.172，端口为：9708

053801A13012345678           备用信道1类型为：短信，目的地地址为：A13012345678

0C0802                       工作方式：自报确认状态

0D408001000000000000         遥测站采集要素设置，设置采集的要素为：降水量，水位

0F6831303133313132333435363738    遥测站通信设备识别号，卡类型：移动通信卡，卡识别号：013112345678。

03                           结束符（1个字节）

2B4C                         crc（2个字节）

下行：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

0012345678                   遥测站地址（5个字节）

01                           中心站（1个字节）

1234                         密码（2个字节）

40                           功能码（1个字节）

8046                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0000                         流水号（2个字节）

240118101557                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

012005000000                 中心站地址

02280011223344               遥测站地址

045002218094153172009708     中心站 1 主信道类型及地址，主信道1类型为：IPV 4，目的地地址为：218.94.153.172，端口为：9708

053801013012345678           备用信道1类型为：短信，目的地地址为：A13012345678

0C0802                       工作方式：自报确认状态

0D408001000000000000         遥测站采集要素设置，设置采集的要素为：降水量，水位

0F6831303133313132333435363738    遥测站通信设备识别号，卡类型：移动通信卡，卡识别号：013112345678。

05                           结束符（1个字节）

E4B9                         crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站读取遥测站基本配置表/遥测站自报基本配置表41

下行：

7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 41 80 18 02 00 07 24 01 10 15 35 12 012002280310040005000C080D400F0005F2E3

上行：

7E7E050011223344123441005102001E240118101813F1F100112233440120050000000228001122334403101234045002218094153172009708053801A130123456780C08020D4080010000000000000F6831303133313132333435363738036F60

中心站1地址：5：遥测站地址：地址码为：00，站号为：11223344；新密码：4660；主信道

类型为：IPV 4， 目的地地址为：218.94.153.172， 端口为：9708：备用信道1类型为：短信，

目的地地址为：A13012345678；工作方式：自报确认状态：设置采集的要素为：降水量，水位；

卡类型：移动通信卡，卡识别号：013112345678。

没插卡，未开启短信

插卡，开启备中心1短信

7E 7E 01 11 22 33 44 55 AA AA 41 00 35 02 00 07 24 01 11 15 45 40 F1 F1 11 22 33 44 55 01 20 01 02 03 04 02 28 11 22 33 44 55 03 10 AA AA 04 50 02 19 21 68 00 11 81 00 80 00 05 50 02 21 80 85 13 10 35 00 97 69 0C 08 02 0F 08 31 03 59 4A

上行：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

05                           中心站（1个字节）

0011223344                   遥测站地址（5个字节）

1234                         密码（2个字节）

41                           功能码（1个字节）

0051                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

001E                         流水号（2个字节）

240118101813                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10011223344               站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

012005000000                 中心站1地址：5

02280011223344                    站号为：11223344

03101234                          新密码：4660

045002218094153172009708          主信道类型为：IPV 4， 目的地地址为：218.94.153.172， 端口为：9708

053801A13012345678  备用信道1类型为：短信，目的地地址为：A13012345678

0C0802                            工作方式：自报确认状态

0D408001000000000000              设置采集的要素为：降水量，水位

0F6831303133313132333435363738    卡类型：移动通信卡，卡识别号：013112345678

03                           结束符（1个字节）

6F60                         crc（2个字节）

下行：7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 41 80 18 02 00 07 24 01 11 16 15 12 01 20 02 28 03 10 04 00 05 00 0C 08 0D 40 0F 00 05 CF 20

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

1122334455                   遥测站地址（5个字节）

01                           中心站（1个字节）

AAAA                        密码（2个字节）

41                           功能码（1个字节）

8018                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0001                         流水号（2个字节）

240126153012                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

0120                         中心站地址标识符+ 数据长度

0228                         遥测站地址（查询表D.1）

0310                         密码 标识符03，字节数2（00100000）

0400                         中心站 1 主信道类型及地址

0500                         中心站 1 备用信道类型及地址

0C08                         工作方式

0D40                         遥测站采集要素设置

0F00                         遥测站通信设备识别号

05                           结束符（1个字节）

F2E3                         crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站修改遥测站运行参数配置表42

上行：7E7E050011223344123442003F02001F240118101913F1F1001122334420080121080522080823100300240805250910260910270802282300010000301B0002003812050040120003411200200342A6

下行：7E7E001122334405123442803802000024011810201220080121080522080823100300240805250910260910270802282300010000301B00020038120500401200034112002005348A

定时报时间间隔：1，加报时间间隔：5，降水量日起始时间：8，采样间隔：300，水位数据存

储时间间隔：5，雨量计分辨力：1，水位计分辨力：1，雨量加报阀值：2，水位基值1：10，

水位修正值1：0.2，加报水位1：5，加报水位以上加报阈值：0.03，加报水位以下加报阈值：

0.2.

详细参数查看文档（表D.4 遥测站运行参数配置表）

上行：

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

05                           中心站（1个字节）

0011223344                   遥测站地址（5个字节）

1234                         密码（2个字节）

42                           功能码（1个字节）

003F                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

001F                         流水号（2个字节）

240118101913                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10011223344               站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

200801                       定时报时间间隔：1

210805                       加报时间间隔：5

220808                       降水量日起始时间：8

23100300                     采样间隔：300

240805                       水位数据存储时间间隔：5

250910                       雨量计分辨力：1

260910                       水位计分辨力：1

270802                       雨量加报阀值：2

282300010000                 水位基值1：10

301B000200                   水位修正值1：0.2

38120500                     加报水位1：5

40120003                     加报水位以上加报阈值：0.03

41120020                     加报水位以下加报阈值：0.2

03                           结束符（1个字节）

42A6                         crc（2个字节）

下行：7E7E001122334405123442803802000024011810201220080121080522080823100300240805250910260910270802282300010000301B00020038120500401200034112002005348A

7E7E                         起始符SOH（2个字节）

0011223344                   遥测站地址（5个字节）

05                           中心站（1个字节）

1234                         密码（2个字节）

42                           功能码（1个字节）

8038                         数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                           数据起始符（1个字节）

0000                         流水号（2个字节）

240118102012                 时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

200801                       定时报时间间隔：1

210805                       加报时间间隔：5

220808                       降水量日起始时间：8

23100300                     采样间隔：300

240805                       水位数据存储时间间隔：5

250910                       雨量计分辨力：1

260910                       水位计分辨力：1

270802                       雨量加报阀值：2

282300010000                 水位基值1：10

301B000200                   水位修正值1：0.2

38120500                     加报水位1：5

40120003                     加报水位以上加报阈值：0.03

41120020                     加报水位以下加报阈值：0.2

05                           结束符（1个字节）

348A                         crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站读取遥测站运行参数配置表/遥测站自报运行参数配置表43

上行：7E7E050011223344123443003F020020240118101935F1F1001122334420080121080522080823100300240805250910260910270802282300010000301B00020038120500401200034112002003AF1B

下行：7E7E0011223344051234438022020000240118102034200821082208231024082509260927082823301B381240124112056564

定时报时间间隔：1，加报时间间隔：5.降水量日起始时间：8，采样间隔：300.水位数据存

储时间间隔：5，雨量计分辨力：1，水位计分辨力：1，雨量加报阀值：2，水位基值1：10，

水位修正值1：0.2，加报水位1：5，加报水位以上加报阈值：0.03，加报水位以下加报阀值：

0.2.

7E7E001122334405123443802202000024011810203420082108220823102408

2509

2609

2708

2823

301B

3812

40124112056564

上行：

7E7E

05

0011223344

1234

43

003F

02

0020

240118101935

F1F10011223344

200801

210805

220808

23100300

240805

250910

260910

270802

282300010000

301B000200

38120500

4012000

341120020

03

AF1B

定时报时间间隔：1，加报时间间隔：5.降水量日起始时间：8，采样间隔：300.水位数据存

储时间间隔：5，雨量计分辨力：1，水位计分辨力：1，雨量加报阀值：2，水位基值1：10，

水位修正值1：0.2，加报水位1：5，加报水位以上加报阈值：0.03，加报水位以下加报阀值：

下行：

7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 43 80 22 02 00 02 24 01 11 16 30 34 20 08 21 08 22 08 23 10 24 08 25 09 26 09 27 08 28 23 30 1B 38 12 40 12 41 12 05 4B 9D

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

0011223344                                      遥测站地址（5个字节）

05                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

43                                              功能码（1个字节）

8022                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

240118102034                                    时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

2008                                            定时报时间间隔标识符+数据长度

2108                                            加报时间间隔

2208                                            降水量日起始时间

2310                                            采样间隔

2408                                            水位数据存储时间间隔

2509                                            雨量计分辨力

2609                                            水位计分辨力

2708                                            雨量加报阀值

2823                                            水位基值1

301B                                            水位修正值1

3812                                            加报水位1

4012                                            加报水位以上加报阈值

4112                                            加报水位以下加报阀值

05                                              结束符（1个字节）

6564                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站查询遥测站软件版本（查询遥测终端软件版本）45

上行：7E7E0500112233441234450021020022240118101955F1F10011223344114441544138362D53572D56312E3228482903C476

下行：7E7E1234567891001234458008020000210408102055052B73

软件版本信息：DATA 86-SW-V 1.2(H) .

上行：

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

05                                              中心站（1个字节）

0011223344                                      遥测站地址（5个字节）

1234                                            密码（2个字节）

45                                              功能码（1个字节）

0021                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0022                                            流水号（2个字节）

240118101955                                    时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F10011223344                                  站号标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

114441544138362D53572D56312E32284829            这里展示的是hex文本，实际把字节数据转字符串就是对应版本信息DATA 86-SW-V 1.2(H)

03                                              结束符（1个字节）

C476                                            crc（2个字节）

下行：7E 7E 11 22 33 44 55 01 AA AA 45 80 08 02 00 07 24 01 10 15 55 05 05 93 79

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

45                                              功能码（1个字节）

8008                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

210408102055                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

05                                              结束符（1个字节）

2B73                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

查询遥测站状态和报警信息46

上行：7E7E0500112233441234460015020023240118102008F1F100112233444520000004000315C1

下行：7E7E001122334405123446800802000024011810210805F8B3

交流电充电状态：正常，蓄电池电压状态：正常，水位超限报警：正常，流量超限报警：正常，

水质超限报警：正常，流量仪表故障：正常，水位仪表故障报警：正常，终端箱门状态：开启，

存储器状态：正常，IC卡功能有效：关闭，水泵工作状态：水泵停机，剩余水量报警：未超限。

上行：

7E7E

05

0011223344

1234

46

0015

02

0023

240118102008

F1F10011223344

452000000400

03

15C1

下行：7E7E1234567891001234468008020000240118102108054B88

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

46                                              功能码（1个字节）

8008                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

240118102108                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

05                                              结束符（1个字节）

4B88                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

初始化固态存储数据47

上行：7E7E05001122334403E847000F02003A240118110347F1F100112233440305BD

下行：7E7E00112233440503E847800A020000240118110351970005983C

初始化固态数据。

上行：

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

05                                              中心站（1个字节）

0011223344                                      遥测站地址（5个字节）

03E8                                            密码（2个字节）

47                                              功能码（1个字节）

000F                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

003A                                            流水号（2个字节）

240118110347                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

F1F10011223344                                  测站标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

03                                              结束符（1个字节）

05BD                                            crc（2个字节）

下行：7E7E123456789100123447800A020000240118110351970005D16A

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

47                                              功能码（1个字节）

800A                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

240118110351                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

9700                                            初始化固态存储标识符+00

05                                              结束符（1个字节）

D16A                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

恢复终端出厂设置48

上行：7E7E05001122334403E848000F02003B240118110432F1F1001122334403B3C3

下行：7E7E00112233440503E848800A020000240118110437980005D7E8

上行：

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

05                                              中心站（1个字节）

0011223344                                      遥测站地址（5个字节）

1234                                            密码（2个字节）

48                                              功能码（1个字节）

000F                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

003B                                            流水号（2个字节）

240118110432                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

F1F10011223344                                  测站标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

03                                              结束符（1个字节）

B3C3                                            crc（2个字节）

下行：7E7E123456789100123448800A0200002401181104379800059EBE

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

48                                              功能码（1个字节）

800A                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

240118110437                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

9800                                            出厂重置标识符+00

05                                              结束符（1个字节）

9EBE                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

修改密码49

上行：7E7E0500112233441234490013020024240118102024F1F10011223344031003E803CEC8

下行：7E7E001122334405123449801002000024011810212303101234031003E80566B9

当前密码为：1000。

上行：

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

05                                              中心站（1个字节）

0011223344                                      遥测站地址（5个字节）

1234                                            旧密码（2个字节）

49                                              功能码（1个字节）

0013                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0024                                            流水号（2个字节）

240118102024                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

F1F10011223344                                  测站标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

031003E8                                        标识符+新密码

03                                              结束符（1个字节）

CEC8                                            crc（2个字节）

下行：7E7E123456789100123449801002000024011810212303101234031003E8050A79

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

49                                              功能码（1个字节）

8010                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

240118102123                                    时间（yyMMddHHmmss）(6个字节)

03101234                                        标识符+旧密码

031003E8                                        标识符+新密码（这里的密码是16进制的，得要验证修改后的密码和这里的是否一致，还是10进制的密码？）

05                                              结束符（1个字节）

0A79                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

设置遥测站时钟4A

上行：7E7E05001122334403E84A000F020025240118102149F1F10011223344032D27

下行：7E7E00112233440503E84A800802000024011810214905749E

2017-07-1810：21：49.

上行：

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

05                                              中心站（1个字节）

0011223344                                      遥测站地址（5个字节）

03E8                                            密码（2个字节）

4A                                              功能码（1个字节）

000F                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0025                                            流水号（2个字节）

240118102149                                    返回设置成功的时钟（yyMMddHHmmss）(6个字节)

F1F10011223344                                  测站标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

03                                              结束符（1个字节）

2D27                                            crc（2个字节）

下行：7E7E12345678910003E84A800802000024011810214905C7A5

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

4A                                              功能码（1个字节）

8008                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

240118102149                                    设置的时钟（yyMMddHHmmss）(6个字节)

05                                              结束符（1个字节）

C7A5                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中心站查询遥测站时钟51

上行：7E7E001234567891123451000F02027E210409084605F1F11234567891036D55

下行：7E7E1234567891001234518008020000210408102055053F43

2017-07-1810：57：06.

上行：

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

1234                                            密码（2个字节）

51                                              功能码（1个字节）

000F                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

027E                                            流水号（2个字节）

210409084605                                    遥测站时钟（6个字节,yyMMddHHmmss）

F1F11234567891                                  测站标识符（F1F1）+测站地址（7个字节）

03                                              结束符（1个字节）

6D55                                            crc（2个字节）

下行：7E7E1234567891001234518008020000210408102055053F43

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

1234567891                                      遥测站地址（5个字节）

00                                              中心站（1个字节）

1234                                            密码（2个字节）

51                                              功能码（1个字节）

8008                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

02                                              数据起始符（1个字节）

0000                                            流水号（2个字节）

210408102055                                    时间（6个字节,yyMMddHHmmss）

05                                              结束符（1个字节）

3F43                                            crc（2个字节）

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36H 传输图片

下行报文：7E7E001234567801123436800802000024011809525505BB17

上行报文（多包）：20240118095355.jpg：图像数据共13包。

7E7E010012345678123436011C1600D0010005240111161118F1F1001234567848F0F02401111611F3F3FFD8FFE000104A46494600010100000100010000FFDB004300090606070606090707070909090A0C150D0C0C0C0C1912130F151E191F1E1C191C1C21242E2721222B221C1C2837282B30313434341F27393D39333C2E333431FFDB0043010909090C0A0C180D0D1831211C213131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131FFC4001F0000010501010101010100000000000000000102030405060708090A0BFFC400B5100002010303020403050504040000017D01020300041105122131410613516107227114328191A1082342B1C11552D1F02433627282090A161718191A1796CB

7E7E01001234567812343601031600D00225262728292A3435363738393A434445464748494A535455565758595A636465666768696A737475767778797A838485868788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE1E2E3E4E5E6E7E8E9EAF1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFFC4001F0100030101010101010101010000000000000102030405060708090A0BFFC400B51100020102040403040705040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291A1B1C109233352F0156272D10A162434E125F11718191A262728292A35363738393A434445464748494A535455565758595A636465666768696A73741759D8

7E7E01001234567812343601031600D00375767778797A82838485868788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE2E3E4E5E6E7E8E9EAF2F3F4F5F6F7F8F9FAFFC00011080078008003012100021101031101FFDD00040002FFDA000C03010002110311003F00CE5F0D693C7FA20FFBEDBFC6A55F0D692707EC9D3FE9A37F8D5FB79F4667ECE26B410AC3124483088A154649C003039A942E6B26DC9DD9692D8FFFD0D10BF95417FF0025B31F751FA8159CB61A4796EB103DBEAD74B29E4CECE3E8C770FD08AEE3C12A174881474C487FF221A5D110B5933FFFD1D32B4D2B53D02D61856A32B4D09A3FFFD299D7009A8996176456

7E7E01001234567812343601031600D00482085D38AAD3AFC8DEB838A0968FFFD36B5ED9C0E526BA82365EAAD20047EB4C935DD2A02375EC6D9E9B3E7FE59A8BA15869F13E90A8585C3391FC2226C9FCC62A24F1869E71FE8F7433D7E55FFE2A97322AC7FFD4B3A4EA70EAF0C93411C88B14BE51F300193B55B2304F1861FAD58BB8F7DBBFB0CFE5CD67BA2B63CBFC4EEADAFCF18653265005CF3F71715D7781DE6FB0F913C2F1F9723471EE52370E1B3CFB923F0A4FE14671F899FFD5D8D94857E952318CB81D2A32BC66988FFFD6B8CBC542E941242EA6A174CD324FFFD7F3C000E00A70AC1948781522D2651FFFD0A7E0DB8794DC5B971E5C514642003825A4CB7E2028FF0080D74E630EA5597208C1179267

7E7E01001234567812343601031600D00515942F6346B5016F173FBA8FFEF91408630721141F50314D45224FFFD1DD2831D290A77F5A9631852A364E29833FFFD2D165A89D29A132174A81D7834127FFD3F3D5A70E2B16521EA2A45152523FFFD4CCF05CAAB7CD0AA0CCB13348DEC8C9B47FE3EF5DA05FA5651D8D1EE382E791D28DA3FC8AAD047FFFD5E8CAD34AD4F528615A615E2A847FFFD6D764A85D68132074A85D7154C967FFD7F3E03D69E01158B290F415201505A3FFD0C6F0834516B1148CDF3C88F6E8BEB902427FF217EB5DE818AC62CD6C4816976D5F411FFFD1EA4AD34A522C632FE551B2FB53259FFFD2DC65EBC542EBC74A7602174E3A542EA31CD0433FFFD3F3F14F158B290F51522817617A

7E7E01001234567812343601031600D006A92CFFD4C2F0BA31D6AD183284472CF9EF946503FEFA65AF465538F4AC61A9B3240BEA29C16B4259FFD5EBF6534AD245D88D978E462A375C723A5311FFD6E8197D6A274A77EC0C8197039A81D69EE433FFD7E007A53C0AC5968900E6A451D2A4A47FFFD0E6B4A1236A368919396BA87383D84AA4FF002AF524526B286C6AD12007D69C0679E78AD047FFD1ED0AF3E83F953197B5058C65A8980F4A04CFFFD2E918542E3231548190B8EB5038CD3F521AE87FFFD3E1E3B3B871F2C321FF00809ABB1683A948015B39307A12315932D1760F09EA9228263451E8CD8ABF6FE09BB71992E238CFA0E6972948FFD4B3A4F8412C6E62B97BA6678D830555C03F9D7508175A3C

7E7E01001234567812343601031600D007B8E833CD6518D99B3772403B7E54EC77E715A224FFD5EDF6D34AF63458B18577703AD5679E05620CD1823A8DC38A76BE827A1FFFD6E8E4BAB644DED3478E9C364FE42A9CBAA58A0F9E7001E3EEB7F855D84DA281D76D5A56884731DAA087C0C3673D39CF18F4EF4926A5132FEEE372DE8D803FAD3488723FFFD7AD61A8DA69A9E5DE5E5ADB46DCC625915327F8B19EBFC3535CF8C7C3D62019B57B66DDD3C96F34FF00E399C7E3555E36A8D0A9CBDD444DF11FC2D1C6EE351691946422C1265BD86540FCC8AA89F177C3E082D69A9E3DA28FFF008BACECCBBA3FFFD0C29FE32C69338B5D0A59611CA3C9701188C75202B01F99A82EBE32EA570231A66896F01F178FF3

7E7E01001234567812343601031600D008E333CAD36EF4C60263F5A4AC86E7D87A7C4CF16CD6E5FF00B2ED111C61664B790E0FB12C467EA0D69683E2BD7E7B7717B74C64439DED0C6A587D028E9F4A1684B9B6CFFFD11B5EB8790BBDD5C12DD76E540FC381F953A4D69D94C6EF3C8BE85B8FE755CC88D58E86F6395D630AC0907AE302A66AA52B92D58FFFD29243E959F7E4ED4E7F8FFA1AD8C595D0F3EE6AC46DC0EF5223FFD3E2F5BD0A6D6ED6DE6F35CCC92B291B7236E01CF1F4ACF4F02B9032D719FF00AE75D18C5CB57D4C68B6E2695BF8063310592D59DBBB0936E7F0CD6A69FE0486205FEC7082C36959887FC7A115C6E46EA2CFFFD4C66F0A5BD8CF1836D000C0B065C9C107E9EFEBEBE95B4917F958

7E7E01001234567812343601031600D009E1A4B9D93BCA85DC02C4C3938F4CE6B2E66D96A9E85C8FC3566836ABCCA3A000A8C7E95663D06C9102B46D21C7DE6720FE9814D6A3E547FFD5AFE248AE34E28DA45B8612DBDC2F31893F7C36F9606ECE0F0FC7D6B3D9754932EF24690AB2CE19235493CA23CA203280C0F9849EBDA924293B1B9A0596A16D697C9A85CB5D3C691DAEE924662AF133176193FC40A8FC3D8548CD571D1B42934D267FFFD6576ACFD40BF90CC8A19D79505B009F735AB3128A5D117090B464332B36410460151F5FE2F4AB30DD44FB46FDA5C654382AC7F03CD242B1FFD7CBB197CBB9108FBAC99FC6B5D0FB575661F1C7D3F566587D9FA9623156A3AE0B1D48FFD09FC45B3FB3821725AF

7E7E01001234567812343601031600D00ACB38B74328265F3026DC027EF1E95A1A4CE6E6C629B746C08214C64152A0900823AE401CD676EA6B7B68682A67B66AC02A50288D4119C9E726A920B9FFD1BDE2BBA6D3974B951576FF0068A9208EB88E46FE62B853A8DE8D3E27760545B5A47B56552799CB1F941CE0FAF4F7CD16EC12B5CE8BC317935CDCDCC0F3798EEB76E88338256551F9F2055C671550D0991FFFD28DDAA95E37EE8FE1FCEB432654400C81C81900807BF38FF0AB51E1B83C834893FFD3C481F6DF5A31380CA47E9FFD7ADE8FE95D9982B4A2FF00ADCC70EF468B31F6AB512922B86D73A51FFFD4B5E26B36BAD02F6348D6494C2C2207FBC4151FCC8FC6AC785210BA25A5BE1D6482258E173D62

7E7E01001234567812343601031600D00B5571CAB6D048CF7EBD6A515D6E6E24400E58FE54A854B85DD83E95A24173FFD5DBF17594136942E6690A1B39D248FB02CC7CB03F290FE95C5FF6768DA74660966329822B988BEEEAB6C018DBD3EFB1354EC9EA4CAF7D0E8BC330E950DFDCCB1801D123551B49F9A5F2CC9F9BE2A93BF14D5AC277B6A7FFD6AB2498AA578E4C4703B8FE756CC8AD1B64D5A89B06857133FFD7C08C8FB4D93386D818AE47AF6FE55D0C5927AD7A1986D1F9FE87361FA972202ADC5E99AF391D47FFD0DEB9B46BCB668524F2C920861CF420E3F1C62ADE9B6724285657492577DCDE5C7B41CF4C0C9ED81D4F4AB8C535715DDCB515DD896656BDB7051B6B0694020F707D2A86ED1D171675

7E7E01001234567812343601031600D00C35BFB64F7CDBEDD0C68225664F9B058E40F9B8503838E4E73C62B55AA149AEA7FFD1DFF135EE9FACE9F71A7472CE885E375B8488153B5D5F80483DB1CE2B8D8BC37A721B917F753DE2C8D2EC789960C2CA417057E7EE3839AD2493D48E62FE96965A2CF34F6D1B4CD248AE1AE246660171B47CBB47185E719E0557792968847FFFD2CC7909EF54EEA50B13963800679ED55733B102C982BEF56E17C77A1324FFD3E5E7B99122830490B32B7D319A48FC6D0BCA523319EDB4C6C4FF004AF431FBAF9FE872D07A32C9F15CEEA9865846EC6428E7DB926A09FC6D7F13BC382C840F9810ADFA0E3F035E7DEC6DCC7FFFD4E567F196A41B646EE060ABF992B36E047D17A521

7E7E01001234567812343600F41600D00D471F9D49A5EB66783C8548A268DB01635C2840063033F5FD28E633EA692DE4C41064FC860FE7522CEE461A4623D09AAB81FFD5A1E66697CCF7AA331AD27151349C52B81FFFD6C4792AB4AFC1A0CCA4B22ABAE72BB5B231D3A63FAF6ABF0CA0E39EB4D324FFD7E5655DF01C7A83FAD615B5BDAD9CD2290A240C5031392D5E96395ECFCCE3A2FA162E59552197F78019002147DEC838CE6AB6A23F7A8C3FBBFE35E63DCDCFFFD0F2F0DDB356F4694A6A3807865C7E87FF00AD48C8E995F1D2A457A2E33FFFD1C70F4A64C77A0CC6993DE98589A407FFD2E7C8623A544D193458C8AD25A67914C43243F4FD0D023FFFD900B703CBF6

// 第一个包解析

7E7E                                            起始符SOH（2个字节）

01                                              中心站（1个字节）

0012345678                                      遥测站地址（5个字节）

1234

36                                             	功能码（1个字节）

011C                                            数据长度（2个字节，第一个0表示上行，8表示下行，剩下3位表示16进制的数据长度）

16                                              数据起始符（1个字节）

00D001        									包总数及序列号

0005             								流水号

240111161118    								发报时间

F1F10012345678                                  标识符+站址

48                                              站点类型标识符

F0F02401111611                                  观测时间

F3F3            								图片信息标识符

FFD8FFE000104A46494600010100000100010000FFDB004300090606070606090707070909090A0C150D0C0C0C0C1912130F151E191F1E1C191C1C21242E2721222B221C1C2837282B30313434341F27393D39333C2E333431FFDB0043010909090C0A0C180D0D1831211C213131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131FFC4001F0000010501010101010100000000000000000102030405060708090A0BFFC400B5100002010303020403050504040000017D01020300041105122131410613516107227114328191A1082342B1C11552D1F02433627282090A161718191A                  图片部分字节数据

17                 								报文结束，后续有报文

96CB                                            crc（2个字节）

7E7E

01

0012345678

1234

36

0103

16

00D005        									包总数及序列号

15942F6346B5016F173FBA8FFEF91408630721141F50314D45224FFFD1DD2831D290A77F5A9631852A364E29833FFFD2D165A89D29A132174A81D7834127FFD3F3D5A70E2B16521EA2A45152523FFFD4CCF05CAAB7CD0AA0CCB13348DEC8C9B47FE3EF5DA05FA5651D8D1EE382E791D28DA3FC8AAD047FFFD5E8CAD34AD4F528615A615E2A847FFFD6D764A85D68132074A85D7154C967FFD7F3E03D69E01158B290F415201505A3FFD0C6F0834516B1148CDF3C88F6E8BEB902427FF217EB5DE818AC62CD6C4816976D5F411FFFD1EA4AD34A522C632FE551B2FB53259FFFD2DC65EBC542EBC74A7602174E3A542EA31CD0433FFFD3F3F14F158B290F515228                 图片部分字节数据

17

617A

7E7E

01

0012345678

1234

36

00F4

1600D0        									包总数及序列号

0D471F9D49A5EB66783C8548A268DB01635C2840063033F5FD28E633EA692DE4C41064FC860FE7522CEE461A4623D09AAB81FFD5A1E66697CCF7AA331AD27151349C52B81FFFD6C4792AB4AFC1A0CCA4B22ABAE72BB5B231D3A63FAF6ABF0CA0E39EB4D324FFD7E5655DF01C7A83FAD615B5BDAD9CD2290A240C5031392D5E96395ECFCCE3A2FA162E59552197F78019002147DEC838CE6AB6A23F7A8C3FBBFE35E63DCDCFFFD0F2F0DDB356F4694A6A3807865C7E87FF00AD48C8E995F1D2A457A2E33FFFD1C70F4A64C77A0CC6993DE98589A407FFD2E7C8623A544D193458C8AD25A67914C43243F4FD0D023FFFD900B7                                             图片部分字节数据

03                 								报文结束，后续无报文

CBF6                                            crc（2个字节）

上行报文（多包）：20240118095355.jpg：图像数据共13包。

7E7EFF8004040135123434005702070B220926093001F1F1800404013548F0F02209260930F460000000000000FFFFFFFFFFFFF5C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF261900234520190000001A19000000391AFFFFFF381213380334E6

7E7EFF8004040135123434005702070C220926093001F1F1800404013548F0F02209260930F460000000000000FFFFFFFFFFFFF5C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF261900234520190000001A19000000391AFFFFFF38121338037BE9